DAT – Document d’Architecture Technique

Projet : UpcycleConnect

Groupe 5

1. Introduction

Ce document présente l’architecture technique proposée pour le système d’information de l’entreprise UpcycleConnect.

L’objectif de ce document est de décrire les principales solutions techniques qui seront utilisées pour mettre en place l’infrastructure réseau, les serveurs et les services nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Cette architecture doit permettre :

- D’assurer la disponibilité du site web UpcycleConnect

- De sécuriser les données de l’entreprise

- De connecter les différents sites de l’entreprise

2. Vue globale de l’architecture

L’infrastructure informatique de UpcycleConnect est répartie sur plusieurs sites :

Sites principaux :

- Paris (siège)
cœur du système informatique

- Montreuil
entrepôt technique

- Suisse
partenaire international

- Datacenter

Hébergement du bastion sécurisé

Sites secondaires :

- Bâtiment du 11ème arrondissement

- Bâtiment du 13ème arrondissement

Tous ces sites sont interconnectés via le réseau interne de l’entreprise appelé :

RNUC (Routing Network Upcycle Connect).

3. Architecture réseau

Le réseau de l’entreprise est organisé de manière segmentée afin d’améliorer la sécurité et la gestion des utilisateurs.

VLAN

Les postes utilisateurs et services sont répartis dans plusieurs VLAN :

| VLAN | Id | Utilisation | Plages IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Services | 999 | Services système | 10.0.1.0 | .254 |
| DMZ | 2 | Services à risque | 10.0.2.0 | .254 |
| Direction | 10 | Direction | 10.0.10.0 | .254 |
| Marketing | 20 | Service marketing | 10.0.20.0 | .254 |
| Commercial | 30 | Service commercial | 10.0.30.0 | .254 |
| RH | 40 | Ressources humaines | 10.0.40.0 | .254 |
| Informatique | 50 | Equipe IT | 10.0.50.0 | .254 |
| Suisse | 60 | Equipe Suisse | 10.0.60.0 | .254 |
| Regional | 61 | Responsable Suisse | 10.0.61.0 | .254 |
| Montreuil | 70 | Equipe Montreuil | 10.0.70.0 | .254 |
| Hmanager | 71 | Responsable Montreuil | 10.0.71.0 | .254 |
| Datacenter | 80 | Bastion | 10.0.80.0 | .254 |
| Conférencier1 | 90 | Conférencier 13émé | 10.0.90.0 | .254 |
| Conférencier2 | 100 | Conférencier 11émé | 10.0.100.0 | .254 |

Cette segmentation permet :

- De limiter les communications entre services

- D’améliorer la sécurité

- De faciliter l’administration réseau

Routage

Le routage inter-sites est assuré par les routeurs du réseau RNUC.

Technologies utilisées :

- Routage dynamique OSPF

- Tunnels GRE

- Chiffrement IPSec

Le protocole IPSec over GRE permet de sécuriser les communications entre les différents sites.

VPN

Plusieurs types de VPN sont utilisés selon les besoins de l’infrastructure.

VPN client-to-site

Permet aux utilisateurs distants de se connecter au réseau interne.

Technologies utilisées :

- WireGuard

- OpenVPN

Ces connexions permettent aux employés en télétravail d’accéder aux ressources internes de l’entreprise de manière sécurisé.

VPN site-to-site

Certaines connexions entre sites utilisent également des VPN spécifiques.

Par exemple :

- Liaison entre les sites du 11ème et du 13ème arrondissement

- Connexions sécurisées vers certains sites distants

Technologie utilisée :

OpenVPN

Ces VPN complètent le backbone du réseau RNUC pour certains usages spécifiques.

Firewall

Afin d’assurer la sécurité du réseau, chaque site est protégé par des pare-feux placés derrière les routeurs, à l’entrée du réseau local. La sécurité du réseau est assurée par des pare-feux OPNSense et pfSense. Chaque site est équipé d’un cluster de deux firewalls afin de garantir la haute disponibilité (HA) et d’éviter toute interruption de service en cas de défaillance d’un équipement. Nous utilisons OPNSense et pfSense car ils offrent une solution firewall open-source robuste, avec haute disponibilité, support VPN intégré et une administration simplifiée.

4. Infrastructure matérielle

Cette section décrit les équipements physiques utilisés pour l’infrastructure.

Routeurs

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Routeur | Cisco ISR 4331 | Routage inter-sites |

Ces routeurs assurent :

- Le routage inter-sites

- La gestion du backbone RNUC

- Les tunnels GRE

- Le chiffrement IPSec.

Switch réseau

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Switch | Cisco Catalyst 2960X | Distribution réseau |

Les switches permettent :

- La gestion des VLAN

- La connexion des postes utilisateurs

- La connexion des serveurs

- La connexion des points d’accès WiFi.

Firewalls

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Firewall principal | Netgate 6100 | Filtrage réseau |
| Firewall secondaire | Netgate 2100 | Redondance |

Ces équipements permettent :

- Le filtrage du trafic

- La gestion des VPN

- La protection du réseau interne.

Serveurs physiques

L’infrastructure repose sur deux serveurs de virtualisation.

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Serveur virtualisation 1 | Dell PowerEdge R550 | Hébergement des machines virtuelles |
| Serveur virtualisation 2 | Dell PowerEdge R550 | Redondance et répartition des services |

Dell PowerEdge R550 – Proxmox Node 1

- 2 × Intel Xeon Silver 4314 (32 cœurs / 64 threads total)

- 256 Go RAM

- 2 × 960GB SSD NVMe (RAID 1 – système Proxmox)

- 4 × 1.92TB SSD SATA entreprise (RAID 10 – stockage VM)

Dell PowerEdge R550 – Proxmox Node 2

- 1 × Intel Xeon Silver 4314 (16 cœurs / 32 threads total)

- 64 Go RAM

- 2 × 1.92 To SSD (RAID 1 – système Proxmox)

- 4 × 960GB SSD SATA entreprise (RAID 10 – stockage VM)

Ces serveurs hébergent les machines virtuelles nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure.

Bastion

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Serveur | Dell PowerEdge R550 | Hébergement du bastion |

Configuration:

- 1 × Intel Xeon Silver 4314 (16 cœurs / 32 threads total)

- 64 Go RAM

- 2 × 1.92 To SSD (RAID 1 – système Proxmox)

Ce serveur physique est utilisé pour héberger le bastion Teleport situé dans le datacenter. Le bastion permet de centraliser et sécuriser les accès administrateurs vers les ressources sensibles de l’infrastructure. Les connexions vers les serveurs internes doivent passer par ce point d’accès sécurisé afin de contrôler et tracer les accès.

Salle conférencier

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Micro-serveur | HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 | Hébergement serveur 3CX et Radius |

Ce serveur exécute plusieurs machines virtuelles permettant d’héberger le serveur FreeRADIUS pour l’authentification WiFi ainsi que le serveur téléphonique 3CX utilisé dans les salles de conférence.

Stockage

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| NAS | Synology RackStation RS3621xs+ | Stockage centralisé |

Configuration:

- 12 x 4TB (RAID 6)

La baie de stockage TrueNAS héberge :

- Les données de l’entreprise

- Les bases de données de la plateforme

- Les fichiers applicatifs.

Elle est également utilisée comme destination des sauvegardes réalisées par Veeam Backup.

WiFi

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Borne WiFi | Ubiquiti UniFi 7 Lite | Accès WiFi |

Les bornes WiFi permettent la connexion sans fil des ordinateurs portables et des utilisateurs.

Postes utilisateurs

| Équipement | Modèle |
| --- | --- |
| Ordinateur portable | Dell 16 |

Configuration :

- Windows 11 Pro

- 16 Go RAM

- SSD 512 Go

Les postes sont intégrés au domaine Active Directory.

5. Infrastructure système

Les services systèmes sont hébergés sous forme de machines virtuelles sur la plateforme Proxmox VE. Le choix de Proxmox se justifie par sa stabilité, sa gestion native du clustering et son intégration facile avec un stockage partagé.Cette solution permet :

- De centraliser les services

- De simplifier l’administration

- De faciliter les sauvegardes

- D’isoler les différents rôles système.

Répartition des machines virtuelles

Proxmox Server 1

Machines virtuelles :

- Active Directory / Domain Controller

- DHCP Linux

- DNS Linux

- GLPI

- Zabbix

- Serveur Web

- Serveur Mail

- Serveur Backup (Veeam)

- Serveur Radius

Proxmox Server 2

Machines virtuelles :

- RODC (Read Only Domain Controller)

Ce serveur permet d’assurer la redondance de certains services critiques. Il se trouve a Montreuil.

6. Services de l’infrastructure

Les services d’infrastructure sont hébergés sur les machines virtuelles de la plateforme Proxmox.

| Service | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | Windows Server | Gestion des utilisateurs |
| RODC | Windows Server | Redondance, AD secondaire |
| DNS | Linux | Résolution des noms |
| DHCP | Linux | Attribution automatique des IP |
| Serveur Web | Ubuntu + Nginx | Hébergement de la plateforme |
| Serveur Mail | Windows Server | Gestion des emails |
| Supervision | Zabbix | Monitoring de l’infrastructure |
| Ticketing | GLPI | Gestion des incidents |
| Sauvegardes | Veeam Backup | Sauvegarde de l’infrastructure |
| Radius | Linux | Sécurisation wifi |

Les services Web et Mail sont placés dans la DMZ afin de limiter l’exposition du réseau interne.

7. Répartition des postes utilisateurs

| Site | Nombre de postes |
| --- | --- |
| Paris | 260 |
| Montreuil | 20 |
| Suisse | 4 |
| 11ème | 10 |
| 13ème | 10 |

Les postes sont intégrés au domaine Active Directory et administrés via GPO.

8. Supervision et sauvegardes

Supervision

La supervision de l’infrastructure est assurée par Zabbix. Zabbix a été choisi comme outil de supervision car il permet de surveiller efficacement les serveurs, les équipements réseau et les services de l’infrastructure, tout en offrant une solution open source flexible et largement utilisée en entreprise. Cet outil permet de surveiller :

- Les serveurs

- Les équipements réseau

- Les services applicatifs

- Les pare-feux et VPN.

Sauvegardes

Les sauvegardes sont réalisées avec Veeam Backup. La stratégie de sauvegarde est la suivante :

- Sauvegarde incrémentielle quotidienne à 23h

- Sauvegarde complète mensuelle

- Stockage des sauvegardes sur la baie TrueNAS.

Cette stratégie permet d’assurer la protection des données et la restauration de l’infrastructure en cas d’incident.

9.inventaire

| Equipement | Modèle | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Routeur | Cisco ISR 4331 | 4 |
| Switch | Cisco Catalyst 2960X | 20 |
| Firewall | Netgate 6100 | 6 |
| Firewall secondaire | Netgate 2100 | 4 |
| Serveur | Dell PowerEdge R550 | 3 |
| NAS | Synology RackStation RS3621xs+ | 1 |
| Radius | HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 | 2 |
| Borne wifi | Ubiquiti UniFi 7 Lite | 20 |
| Postes | Dell 16 | 304 |

10. Conclusion

Cette architecture permet de mettre en place une infrastructure sécurisée et évolutive pour l’entreprise UpcycleConnect.

Elle permet :

- La connexion sécurisée des différents sites

- L’hébergement des services de l’entreprise

- La supervision de l’infrastructure

- La protection et la sauvegarde des données.

L’infrastructure pourra évoluer afin de supporter une augmentation du nombre d’utilisateurs ou l’ajout de nouveaux sites.